# FASADECORR SILIKON - silikonová fasádní barva

Charakteristika:	Vodouředitelná silikonová fasádní barva s výbornou kryvostí určená především pro přetírání hladkých omítek a také pro přetírání silikonových nebo minerálních dekorativních omítkovin, břízolitů a betonů s požadavkem vyšší odolnosti proti vodě a odolnosti proti znečištění. FASADECORR SILIKON je charakteristický vysokou propustností pro vodní páry, výraznou samočisticí schopností nátěrového filmu s dlouhou životností a stálostí barevných odstínů, a to i za ztížených klimatických podmínek.

Složení: 		Vodní směs anorganických pigmentů a plniv dispergovaná v silikonové emulzi a disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.

Použití: 		K nátěrům minerálních podkladů, vápenných, vápenocementových, cementových a sádrových omítek, betonu, lehčených stavebních hmot. Díky svým vlastnostem je vhodný pro renovaci fasád historických objektů i jako egalizační nátěr minerálních a silikonových omítek a také jako konečná povrchová úprava zateplovacích systémů.

Podklad: 		Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot a odizolovaný proti vodě.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty. Před použitím FASADECORR SILIKONUu je nutno podklad penetrovat DECOPENem.

Starší omítky a beton: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů, nerovnosti vyspravit maltou T1,T2 a napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN.

Plynosilikáty a jiné lehčené materiály: Podklad musí být suchý, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrabáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou T1,T2 a důkladně napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN zředěným s vodou v poměru 1:9. Dále se podklad přestěrkuje armovací stěrkovou hmotou DECOFIX 3010, do které se okamžitě vtlačí vyztužovací síťovina a ta se opět přestěrkuje DECOFIXem 3010. Zaschnutá stěrka se přebrousí. Vyzrálá stěrka se napenetruje DECOPENem.

Břízolity a minerální dekorativní omítkoviny: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty. Staré nepřilnavé části je nutné odstranit, nerovnosti vyspravit daným typem dekorativní omítkoviny nebo břízolitu a napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN.

Ředidlo: 		voda

Ředění:		1. nátěr 	15 - 20% vody

2. nátěr 	  5 - 10% vody

Odstín:		bílý + odstíny dle vzorkovnice exteriér fy ROMIX, popřípadě na přání.

Nanášení:		Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

Příklad nátěrového postupu u staré omítky:

- Odstranění starých nepřilnavých nátěrů a očištění podkladu od mastnoty a nečistot.

- Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou T1,T2.

- 1x napenetrovat penetračním prostředkem DECOPEN.

- po 12 hodinách od penetrace 2x nátěr FASADECORR SILIKONem dle předepsaného ředění min. po 24 hodinách.

Technické parametry výrobku:

| Parametr | Zkušební postup | Výsledek | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Přídržnost k betonu | ČSN 73 2577 | 1,5 | MPa |
| Přídržnost k pórobetonu | ČSN 73 2577 | min. 0,4 | MPa |
| Vodotěsnost na betonu | ČSN 73 2578 | max. 0,04 | L/m2 za 30 min. |
| Vodotěsnost na pórobetonu | ČSN 73 2578 | max. 0,09 | L/m2 za 30 min. |
| Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka | ČSN 73 2580 | 0,08 | m |
| Mrazuvzdornost – přídržnost k betonu po 25 zmrazovacích cyklech | ČSN 73 2579 | 2,1 | MPa |
| Mrazuvzdornost – přídržnost k pórobetonu po 25 zmrazovacích cyklech | ČSN 73 2579 | 0,21 | MPa |
| Odolnost proti náhlým teplotním změnám – přídržnost k betonu po 25 teplotních změnách | ČSN 73 2581 | 1,4 | MPa |
| Zdravotní a hygienická nezávadnost | posouzení. | vyhovuje |  |

UPOZORNĚNÍ: 	FASADECORR SILIKON se nesmí aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání.

Spotřeba: 	0,3 - 0,35 kg/ 1m2 při 2 nátěrech na hladký povrch

Doba zasychání:	6 - 12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Plně zasychá asi po 24 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Hustota:		1,40 – 1,50 g/cm3

Pracovní teplota: 	+ 5oC až 25oC pro podklad i vzduch

Balení:		Plastové kbelíky á 5, 10, 15 a 25 kg

Skladování:	24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout.

Bezpečnost a hygiena práce: 	Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut. Vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Poznámka: